检测任务编号：YTHJ2021551

检 测 报 告

| 检测类别： | 有组织废气、无组织废气、废水、噪声检测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 潍坊奥通药业有限公司 |
| 受检单位： | 潍坊奥通药业有限公司 |
| 报告日期： | 2021年11月6日 |

山东永妥职业环境检测有限公司

（检验检测专用章）

| 受检单位 | 潍坊奥通药业有限公司 |  |  | 单位地址 |  |  | 山东省潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  | 采样人员 |  |  | 邢增宝、张中浩、孙奇、綦远峰 |
| 采样日期 | 2021年10月27日至30日 |  |  | 完成日期 |  |  | 2021年11月3日 |
| 检测类别 | 检验项目 | 检测依据 |  | 检出限 | 测定 下限 |  | 主要检测仪器及型号 |
| 有组织废气 | 硫化氢 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第五篇第四章十（三）亚甲基蓝分光光度法（B） |  | 0.005 mg/m3 | / |  | 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 |  | 10 （无量纲） | / |  | 聚酯无臭袋 污染源采样器 CQ-01 |
|  | 氨 | HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 |  | 0.25mg/m3 | 1.0mg/m3 |  | 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 溴化氢 | HJ 1040-2019《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》 |  | 0.04 mg/m3 | 0.16 mg/m3 |  | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪MH3300型 废气多功能取样管 MH3020H 离子色谱仪 ICS600 |
|  | 颗粒物 | HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 |  | 1.0mg/m3 | / |  | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪MH3300型 低浓度烟尘采样管MH3090T型 电子天平 AUW220D |
|  | 氮氧化物 | DB 37/T 2704-2015《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》 |  | 2mg/m3 | 8mg/m3 |  | 烟气采样/含湿量测试仪 MH3041B 紫外烟气分析仪 MH3200型 |
|  | 氯化氢 | HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 |  | 0.07mg/m3 | 0.28 mg/m3 |  | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪MH3300型 废气多功能取样管 MH3020H 离子色谱仪 ICS600 |
|  | 二氯甲烷 | HJ 1006-2018《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》 |  | 0.3mg/m3 | 1.2mg/m3 |  | 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 真空箱采样器（19代）MH3051 气相色谱仪GC-2014C |
|  | 三氯甲烷 |  |  | 0.003 mg/m3 | 0.012 mg/m3 |  |  |
|  | 丙酮 | HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 |  | 0.01 mg/m3 | 0.04 mg/m3 |  | 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 真空箱采样器（19代）MH3051 低流量VOCs采样器 EM-300 气相色谱质谱联用仪 ISQ7000 |
|  | 甲苯 |  |  | 0.004 mg/m3 | 0.016 mg/m3 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 |  |  | 0.006 mg/m3 | 0.024 mg/m3 |  |  |
|  | 正己烷 |  |  | 0.004 mg/m3 | 0.016 mg/m3 |  |  |
|  | 正庚烷 |  |  | 0.004 mg/m3 | 0.016 mg/m3 |  |  |
|  | 甲醇 | HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 |  | 2mg/m3 | / |  | 气相色谱仪 GC-2014C 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 真空箱采样器（19代）MH3051 100ml全玻璃注射器 |
|  | 硫酸雾 | HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 |  | 0.1mg/m3 | 0.40 mg/m3 |  | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪MH3300型 废气多功能取样管 MH3020H 离子色谱仪 ICS600 |
|  | 总烃 | HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |  | 0.06mg/m3 | 0.24 mg/m3 |  | 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 真空箱采样器（19代）MH3051 气相色谱仪GC-2014C |
|  | DMF | HJ 801-2016《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 |  | 0.1 mg/m3 | 0.4 mg/m3 |  | 烟气采样/含湿量测试仪MH3041B 高效液相色谱仪 1100系列 |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第三篇一章十一（二）亚甲基蓝分光光度法（B） |  | 0.001 mg/m3 | / |  | 智能综合采样器 ADS-2062E 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 |  | 10 （无量纲） | / |  | 臭气采样瓶 |
|  | 氨 | HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 |  | 0.01mg/m3 | 0.04 mg/m3 |  | 大气采样器EM-1500 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 氮氧化物 | HJ/T 479-2009《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 |  | 0.015 mg/m3 | / |  | 智能综合采样器 ADS-2062E 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 氰化氢 | HJ/T 28-1999《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 |  | 2×10-3 mg/m3 | / |  | 防爆大气采样器EM-1000 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 溴化氢 | HJ 1040-2019《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》 |  | 0.008 mg/m3 | 0.032 mg/m3 |  | 智能综合采样器 ADS-2062E 离子色谱仪 ICS600 |
|  | TSP | GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 |  | 0.001 mg/m3 | / |  | 智能综合采样器 ADS-2062E 电子天平 AUW120D |
|  | 甲苯 | HJ 584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 |  | 1.5×10-3 mg/m3 | 6.0×10-3mg/m3 |  | 大气采样器 EM-1500 气相色谱仪 GC-2014C |
|  | 甲醇 | HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 |  | 2mg/m3 | / |  | 真空箱采样器（19代） MH3051 气相色谱仪 GC-2014C 100ml全玻璃注射器 |
|  | 氯化氢 | HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 |  | 0.02mg/m3 | 0.080 mg/m3 |  | 智能综合采样器 ADS-2062E 离子色谱仪 ICS600 |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 |  | 0.07mg/m3 | 0.28 mg/m3 |  | 真空箱采样器（19代） MH3051 气相色谱仪GC-2014C |
|  | 硫酸雾 | HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 |  | 0.003 mg/m3 | 0.012 mg/m3 |  | 智能综合采样器 ADS-2062E 离子色谱仪 ICS600 |
| 废水 | 悬浮物 | GB 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》 |  | 4mg/L | / |  | 电子天平 AUW120D |
|  | BOD5 | HJ 505-2009《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 |  | 0.5mg/L | 2mg/L |  | BOD培养箱 LRH-150 溶解氧测定仪 JPB-607A |
|  | 石油类 | HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 |  | 0.06mg/L | 0.24mg/L |  | 红外分光测油仪OIL460 |
|  | 总锌 | GB 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 |  | / | / |  | 原子吸收分光光度计 TAS-990 |
|  | 甲苯 | HJ 1067-2019《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 |  | 2μg/L | 8μg/L |  | 气相色谱仪 GC-2014C |
|  | 色度 | HJ 1182-2021《水质 色度的测定 稀释倍数法》 |  | 2倍 | 2倍 |  | 具塞比色管 |
|  | 溶解性总固体 | CJ/T 51-2018《城镇污水水质标准检验方法》 |  | / | / |  | 电热恒温循环水槽DKB-600B 电子天平 AUW120D |
|  | 总氰化物 | HJ 484-2009《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 |  | 0.004mg/L | 0.016 mg/L |  | 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 二氯甲烷 | HJ 620-2011《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 |  | 6.13μg/L | 24.5 μg/L |  | 气相色谱仪GC-2014C |
|  | 三氯甲烷 | HJ 620-2011《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 |  | 0.02μg/L | 0.08 μg/L |  | 气相色谱仪GC-2014C |
|  | 硝基苯 | HJ 648-2013《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》 |  | 0.17μg/L | 0.68 μg/L |  | 气相色谱仪GC-2014C |
|  | 苯胺类 | GB/T 11889-1989《水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法》 |  | 0.03mg/L | / |  | 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 总磷 | GB 11893-89《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |  | 0.01mg/L | / |  | 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 硫化物 | GB 16489-1996《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 |  | 0.005mg/L | / |  | 紫外可见分光光度计T6 |
|  | 氯化物 | HJ 84-2016《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 |  | 0.007mg/L | 0.028 mg/L |  | 离子色谱仪 ICS600 |
|  | 硫酸盐 | HJ 84-2016《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 |  | 0.018mg/L | 0.072 mg/L |  | 离子色谱仪 ICS600 |
|  | 总有机碳* | HJ 501-2009《水质 总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法》 |  | 0.1mg/L | 0.5mg/L |  | 总有机碳（TOC）分析仪HTY-CT1000B |
|  | 甲醇 | HJ 895-2017《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》 |  | 0.2mg/L | / |  | 气相色谱仪GC-2014C |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |  | / | / |  | 多功能声级计AWA6228+ 声校准器 AWA6021A |
| 质控措施 | 1.检测仪器设备均经计量检定合格，并在有效使用期限内； 2.人员持证上岗； 3.每批次水样采集不少于10%的现场平行样品； 4.本次检测期间无雨雪、无雷电天气，且风速小于5m/s； 5.每次测量前、后在测量现场进行声学校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）；测量时传声器加防风罩。 |  |  |  |  |  |  |
| 质控依据 | HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》 HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不予评价。 检验检测专用章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | *为分包项目，自身无相应资质认定许可技术能力，分包给山东正实环保科技有限公司，资质编号为191512110405，报告编号为ZS2021HJ05093。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  | 审核： |  |  | 授权签字人： |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | 碱性废气排放口（DA001） |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021年10月27日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 629 | 672 | 665 |
|  | 氨 | 样品编号 | QA01202110270201 | QA01202110270203 | QA01202110270205 |
|  |  | 样品状态 | 多孔玻板吸收管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.3 | 1.8 | 4.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.45×10-3 | 1.21×10-3 | 2.73×10-3 |
|  | 臭气浓度 | 样品编号 | QA01202110270202 | QA01202110270204 | QA01202110270206 |
|  |  | 样品状态 | 聚酯无臭袋完好无损 |  |  |
|  |  | 检测结果 （无量纲） | 412 | 412 | 550 |
|  |  | 最大测定值（无量纲） | 550 |  |  |
| 备注：排气筒高度25m，出口截面直径0.3m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | DA002（RTO排气筒）出口 |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021年10月28日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 13915 | 13876 | 14030 |
|  | 氨 | 样品编号 | QA01202110280201 | QA01202110280204 | QA01202110280207 |
|  |  | 样品状态 | 多孔玻板吸收管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.7 | 4.5 | 3.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.76×10-2 | 6.24×10-2 | 4.63×10-2 |
|  | DMF | 样品编号 | QA01202110280202 | QA01202110280205 | QA01202110280208 |
|  |  | 样品状态 | 多孔玻板吸收瓶完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 8.35×10-3 | 6.94×10-3 | 4.21×10-3 |
|  | 臭气浓度 | 样品编号 | QA01202110280203 | QA01202110280206 | QA01202110280209 |
|  |  | 样品状态 | 聚酯无臭袋完好无损 |  |  |
|  |  | 测定结果 （无量纲） | 412 | 550 | 412 |
|  |  | 最大测定值（无量纲） | 550 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 11 | 17 | 12 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.53×10-1 | 2.36×10-1 | 1.68×10-1 |
| 2021年10月29日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 15303 | 15540 | 15509 |
|  | 硫酸雾 | 样品编号 | QA01202110290101 | QA01202110290102 | QA01202110290103 |
|  |  | 样品状态 | 玻璃纤维滤筒和冲击式吸收瓶完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | <1.53×10-3 | <1.55×10-3 | <1.55×10-3 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 15488 | 15529 | 14555 |
|  | 氯化氢 | 样品编号 | QA01202110290106 | QA01202110290107 | QA01202110290108 |
|  |  | 样品状态 | 冲击式吸收瓶完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 14.3 | 14.3 | 14.0 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.21×10-1 | 2.22×10-1 | 2.04×10-1 |
|  | 总烃 | 样品编号 | QA01202110290127 | QA01202110290128 | QA01202110290129 |
|  |  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.84×10-1 |  |  |
|  | 甲醇 | 样品编号 | QA01202110290123 | QA01202110290124 | QA01202110290125 |
|  |  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 14.8 | 12.4 | 12.0 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.29×10-1 | 1.93×10-1 | 1.75×10-1 |
|  | 硫化氢 | 样品编号 | QA01202110290111 | QA01202110290112 | QA01202110290113 |
|  |  | 样品状态 | 大型气泡吸收管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.030 | 0.034 | 0.033 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.65×10-4 | 5.28×10-4 | 4.80×10-4 |
|  | 二氯甲烷 | 样品编号 | QA01202110290115 | QA01202110290116 | QA01202110290117 |
|  |  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 11.7 | 42.4 | 40.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.81×10-1 | 6.58×10-1 | 5.94×10-1 |
|  | 三氯甲烷 | 样品编号 | QA01202110290115 | QA01202110290116 | QA01202110290117 |
|  |  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.069 | 0.069 | 0.067 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.07×10-3 | 1.07×10-3 | 9.75×10-4 |
|  | 丙酮 | 样品编号 | QA01202110290119 | QA01202110290120 | QA01202110290121 |
|  |  | 样品状态 | 吸附管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 9.29×10-4 | 1.24×10-3 | 2.91×10-4 |
|  | 甲苯 | 样品编号 | QA01202110290119 | QA01202110290120 | QA01202110290121 |
|  |  | 样品状态 | 吸附管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.117 | 0.267 | 0.067 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.81×10-3 | 4.15×10-3 | 9.75×10-3 |
|  | 乙酸乙酯 | 样品编号 | QA01202110290119 | QA01202110290120 | QA01202110290121 |
|  |  | 样品状态 | 吸附管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.012 | 0.011 | <0.006 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.86×10-4 | 1.71×10-4 | <8.73×10-5 |
|  | 正己烷 | 样品编号 | QA01202110290119 | QA01202110290120 | QA01202110290121 |
|  |  | 样品状态 | 吸附管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.030 | 0.213 | 0.004 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.65×10-4 | 3.31×10-3 | 5.82×10-5 |
|  | 正庚烷 | 样品编号 | QA01202110290119 | QA01202110290120 | QA01202110290121 |
|  |  | 样品状态 | 吸附管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | <6.20×10-5 | <6.21×10-5 | <5.82×10-5 |
| 2021年10月30日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 15289 | 14585 | 15112 |
|  | 颗粒物 | 样品编号 | QA01202110300101 | QA01202110300102 | QA01202110300103 |
|  |  | 样品状态 | 聚四氟乙烯滤膜完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 8.9 | 8.9 | 7.7 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.36×10-1 | 1.30×10-1 | 1.16×10-1 |
|  | 溴化氢 | 实测浓度（mg/m3） | QA01202110300105 | QA01202110300106 | QA01202110300107 |
|  |  | 样品编号 | 气泡吸收管完好无损 |  |  |
|  |  | 样品状态 | 14.8 | 10.6 | 14.4 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.26×10-1 | 1.55×10-1 | 2.18×10-1 |
| 备注：排气筒高度25m，出口截面直径0.8m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | 吸收塔排放口（DA006） |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021年10月27日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 9655 | 9221 | 9204 |
|  | 氨 | 样品编号 | QA01202110270401 | QA01202110270403 | QA01202110270405 |
|  |  | 样品状态 | 多孔玻板吸收管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.2 | 2.5 | 1.5 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.16×10-2 | 2.31×10-2 | 1.38×10-2 |
|  | 臭气浓度 | 样品编号 | QA01202110270402 | QA01202110270404 | QA01202110270406 |
|  |  | 样品状态 | 聚酯无臭袋完好无损 |  |  |
|  |  | 测定结果 （无量纲） | 309 | 412 | 309 |
|  |  | 最大测定值（无量纲） | 412 |  |  |
| 备注：排气筒高度15m，出口截面直径1.0m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | 吹脱塔排放口（DA007） |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2020年10月27日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 15713 | 15445 | 15699 |
|  | 氨 | 样品编号 | QA01202110270501 | QA01202110270503 | QA01202110270505 |
|  |  | 样品状态 | 多孔玻板吸收管完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.6 | 2.2 | 3.2 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.09×10-2 | 3.40×10-2 | 5.02×10-2 |
|  | 臭气浓度 | 样品编号 | QA01202110270502 | QA01202110270504 | QA01202110270506 |
|  |  | 样品状态 | 聚酯无臭袋完好无损 |  |  |
|  |  | 测定结果 （无量纲） | 412 | 412 | 550 |
|  |  | 最大测定值（无量纲） | 550 |  |  |
| 备注：排气筒高度15m，出口截面直径1.0m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | 201烘房排放口（DA008） |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021年10月27日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 4584 | 4595 | 4589 |
|  | 颗粒物 | 样品编号 | QA01202110270301 | QA01202110270302 | QA01202110270303 |
|  |  | 样品状态 | 聚四氟乙烯滤膜完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.9 | 1.2 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 6.88×10-3 | 8.73×10-3 | 5.51×10-3 |
| 备注：排气筒高度15m，出口截面直径0.3m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | 202烘房排放口（DA009） |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021年10月27日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 1786 | 1682 | 1725 |
|  | 颗粒物 | 样品编号 | QA01202110270101 | QA01202110270102 | QA01202110270103 |
|  |  | 样品状态 | 聚四氟乙烯滤膜完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.2 | 1.4 | 2.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.93×10-3 | 2.35×10-3 | 3.62×10-3 |
| 备注：排气筒高度15m，出口截面直径0.3m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  |  | 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 |  | 无机废气总排口（DA010） |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021年10月28日 | 标干流量（Nm3/h） |  | 12075 | 11725 | 11800 |
|  | 硫酸雾 | 样品编号 | QA01202110280101 | QA01202110280102 | QA01202110280103 |
|  |  | 样品状态 | 玻璃纤维滤筒和冲击式吸收瓶完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | <1.21×10-3 | <1.17×10-3 | <1.18×10-3 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 11434 | 11756 | 11851 |
|  | 氯化氢 | 样品编号 | QA01202110280106 | QA01202110280107 | QA01202110280108 |
|  |  | 样品状态 | 冲击式吸收瓶完好无损 |  |  |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.06 | 1.06 | 1.12 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.21×10-2 | 1.25×10-2 | 1.33×10-2 |
| 备注：排气筒高度25m，出口截面直径0.8m。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 | 无组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氨（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月28日 | 样品状态 | 多孔玻板吸收管完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110280101 | AA01202110280201 | AA01202110280301 | AA01202110280401 |
|  | 第一次 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.53 |
|  | 样品编号 | AA01202110280102 | AA01202110280202 | AA01202110280302 | AA01202110280402 |
|  | 第二次 | 0.12 | 0.35 | 0.22 | 0.34 |
|  | 样品编号 | AA01202110280103 | AA01202110280203 | AA01202110280303 | AA01202110280403 |
|  | 第三次 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.47 |
| 检测项目 | 氮氧化物（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月28日 | 样品状态 | 棕色多孔吸收瓶完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110280104 | AA01202110280204 | AA01202110280304 | AA01202110280404 |
|  | 第一次 | 0.055 | 0.063 | 0.079 | 0.084 |
|  | 样品编号 | AA01202110280105 | AA01202110280205 | AA01202110280305 | AA01202110280405 |
|  | 第二次 | 0.054 | 0.074 | 0.080 | 0.095 |
|  | 样品编号 | AA01202110280106 | AA01202110280206 | AA01202110280306 | AA01202110280406 |
|  | 第三次 | 0.056 | 0.079 | 0.072 | 0.094 |
| 检测项目 | 硫化氢（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月28日 | 样品状态 | 大型气泡吸收管完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110280107 | AA01202110280207 | AA01202110280307 | AA01202110280407 |
|  | 第一次 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
|  | 样品编号 | AA01202110280108 | AA01202110280208 | AA01202110280308 | AA01202110280408 |
|  | 第二次 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
|  | 样品编号 | AA01202110280109 | AA01202110280209 | AA01202110280309 | AA01202110280409 |
|  | 第三次 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |
| 检测项目 | 甲醇（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月28日 | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110280113 | AA01202110280213 | AA01202110280313 | AA01202110280413 |
|  | 第一次 | <2 | <2 | <2 | <2 |
|  | 样品编号 | AA01202110280114 | AA01202110280214 | AA01202110280314 | AA01202110280414 |
|  | 第二次 | <2 | <2 | <2 | <2 |
|  | 样品编号 | AA01202110280115 | AA01202110280215 | AA01202110280315 | AA01202110280415 |
|  | 第三次 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 检测项目 | 硫酸雾（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月28日 | 样品状态 | 石英纤维滤膜完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110280110 | AA01202110280210 | AA01202110280310 | AA01202110280410 |
|  | 第一次 | 0.019 | 0.118 | 0.037 | 0.070 |
|  | 样品编号 | AA01202110280111 | AA01202110280211 | AA01202110280311 | AA01202110280411 |
|  | 第二次 | 0.013 | 0.113 | 0.038 | 0.071 |
|  | 样品编号 | AA01202110280112 | AA01202110280212 | AA01202110280312 | AA01202110280412 |
|  | 第三次 | 0.020 | 0.118 | 0.050 | 0.059 |
| 检测项目 | 臭气浓度（无量纲） |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月28日 | 样品状态 | 臭气采样瓶完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110280116 | AA01202110280216 | AA01202110280316 | AA01202110280416 |
|  | 第一次 | 12 | 15 | 16 | 14 |
|  | 样品编号 | AA01202110280117 | AA01202110280217 | AA01202110280317 | AA01202110280417 |
|  | 第二次 | 13 | 15 | 15 | 14 |
|  | 样品编号 | AA01202110280118 | AA01202110280218 | AA01202110280318 | AA01202110280418 |
|  | 第三次 | 12 | 14 | 15 | 15 |
|  | 最大测定值 | 13 | 15 | 16 | 15 |
| 备注 | 注：○ 表示无组织废气检测点位。 |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 | 无组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 甲苯（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月29日 | 样品状态 | 溶剂解析活性炭管完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110290110 | AA01202110290210 | AA01202110290310 | AA01202110290410 |
|  | 第一次 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
|  | 样品编号 | AA01202110290111 | AA01202110290211 | AA01202110290311 | AA01202110290411 |
|  | 第二次 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
|  | 样品编号 | AA01202110290112 | AA01202110290212 | AA01202110290312 | AA01202110290412 |
|  | 第三次 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
| 检测项目 | 氯化氢（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月29日 | 样品状态 | 聚四氟乙烯滤膜和冲击式吸收瓶完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110290101 | AA01202110290201 | AA01202110290301 | AA01202110290401 |
|  | 第一次 | <0.02 | 0.038 | 0.020 | <0.02 |
|  | 样品编号 | AA01202110290102 | AA01202110290202 | AA01202110290302 | AA01202110290402 |
|  | 第二次 | <0.02 | 0.046 | 0.022 | <0.02 |
|  | 样品编号 | AA01202110290103 | AA01202110290203 | AA01202110290303 | AA01202110290403 |
|  | 第三次 | <0.02 | 0.054 | 0.021 | <0.02 |
| 检测项目 | TSP（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月29日 | 样品状态 | 超细玻璃纤维滤膜完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110290107 | AA01202110290207 | AA01202110290307 | AA01202110290407 |
|  | 第一次 | 0.232 | 0.721 | 0.663 | 0.323 |
|  | 样品编号 | AA01202110290108 | AA01202110290208 | AA01202110290308 | AA01202110290408 |
|  | 第二次 | 0.126 | 0.690 | 0.420 | 0.291 |
|  | 样品编号 | AA01202110290109 | AA01202110290209 | AA01202110290309 | AA01202110290409 |
|  | 第三次 | 0.252 | 0.686 | 0.525 | 0.325 |
| 检测项目 | 溴化氢（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月29日 | 样品状态 | 气泡吸收管完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110290104 | AA01202110290204 | AA01202110290304 | AA01202110290404 |
|  | 第一次 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
|  | 样品编号 | AA01202110290105 | AA01202110290205 | AA01202110290305 | AA01202110290405 |
|  | 第二次 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
|  | 样品编号 | AA01202110290106 | AA01202110290206 | AA01202110290306 | AA01202110290406 |
|  | 第三次 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 备注 | 注：○ 表示无组织废气检测点位。 |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 | 无组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氰化氢（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 检测频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2021年10月30日 | 样品状态 | 多孔玻板吸收管完好无损 |  |  |  |
|  | 样品编号 | AA01202110300101 | AA01202110300201 | AA01202110300301 | AA01202110300401 |
|  | 第一次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 5×10-3 |
|  | 样品编号 | AA01202110300102 | AA01202110300202 | AA01202110300302 | AA01202110300402 |
|  | 第二次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
|  | 样品编号 | AA01202110300103 | AA01202110300203 | AA01202110300303 | AA01202110300403 |
|  | 第三次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 备注 | 注：○ 表示无组织废气检测点位。 |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 | 无组织废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 | 1车间北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110290501 | AA01202110290502 |  | AA01202110290503 |  |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.02 | 2.20 |  | 2.22 |  |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.15 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 2车间北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110290601 | AA01202110290602 |  | AA01202110290603 |  |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.24 | 1.91 |  | 2.42 |  |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.19 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 4车间北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110290701 | AA01202110290702 |  | AA01202110290703 |  |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.43 | 2.27 |  | 2.50 |  |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.40 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 9车间北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110290801 |  | AA01202110290802 |  | AA01202110290803 |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.48 |  | 2.65 |  | 2.19 |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.44 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 罐区北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110290901 |  | AA01202110290902 |  | AA01202110290903 |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.24 |  | 2.19 |  | 2.29 |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.24 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 甲类库2#北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110291001 |  | AA01202110291002 |  | AA01202110291003 |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.15 |  | 2.68 |  | 2.61 |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.48 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 甲类库1#北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110291101 |  | AA01202110291102 |  | AA01202110291103 |
|  | 样品状态 | 采气袋完好无损 |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.95 |  | 2.85 |  | 2.82 |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.87 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 检测地点 | 甲类库3/4#北门外1m |  |  |  |  |
|  | 检测频次 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2021年10月29日 | 样品编号 | AA01202110291201 |  | AA01202110291202 |  | AA01202110291203 |
|  | 样品状态 |  |  |  |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 2.89 |  | 2.85 |  | 2.88 |
|  | 平均值（mg/m3） | 2.87 |  |  |  |  |
| 备注 | 厂区内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测采用HJ 604规定的方法，在1h内以等时间间隔采集3~4个样品计平均值。 |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 |  | 废水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测地点 | 总排口（DW001） |  |  |  |  |  |
|  | 样品状态 | 黄色微臭微浊液体 |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  |  | 样品 编号 | 检测 结果 | 样品 编号 | 检测 结果 | 样品 编号 | 检测 结果 |
| 2021年10月27日 | 溶解性总固体（mg/L） | FA01202110270101 | 4.86×103 | FA01202110270112 | 4.88×103 | FA01202110270123 | 4.85×103 |
|  | 悬浮物（mg/L） |  | 100 |  | 97 |  | 91 |
|  | 氯化物（mg/L） |  | 698 |  | 700 |  | 708 |
|  | 硫酸盐（mg/L） |  | 577 |  | 574 |  | 588 |
|  | 苯胺类（mg/L） |  | 0.86 |  | 0.84 |  | 0.81 |
|  | 苯胺类（平行样）（mg/L） | / | / | / | / | FA01202110270143 | 0.89 |
|  | BOD5（mg/L） | FA01202110270102 | 28.0 | FA01202110270113 | 29.5 | FA01202110270124 | 26.5 |
|  | 总锌（mg/L） | FA01202110270103 | 未检出 | FA01202110270114 | 未检出 | FA01202110270125 | 未检出 |
|  | 总磷（mg/L） | FA01202110270104 | 13.3 | FA01202110270115 | 12.5 | FA01202110270126 | 12.8 |
|  | 硫化物（mg/L） | FA01202110270105 | 0.271 | FA01202110270116 | 0.258 | FA01202110270127 | 0.290 |
|  | 硫化物（平行样）（mg/L） | / | / | / | / | FA01202110270134 | 0.281 |
|  | 石油类（mg/L） | FA01202110270106 | 0.40 | FA01202110270117 | 0.41 | FA01202110270128 | 0.40 |
|  | 二氯甲烷 （μg/L） | FA01202110270107 | 6.13 L | FA01202110270118 | 6.13 L | FA01202110270129 | 6.13 L |
|  | 三氯甲烷 （μg/L） |  | 0.02 L |  | 0.02 L |  | 0.02 L |
|  | 二氯甲烷（平行样）（μg/L） | FA01202110270135 | 6.13 L | FA01202110270136 | 6.13 L | FA01202110270137 | 6.13 L |
|  | 三氯甲烷（平行样）（μg/L） |  | 0.02 L |  | 0.02 L |  | 0.02 L |
|  | 甲醇（mg/L） | FA01202110270108 | 36.0 | FA01202110270119 | 34.2 | FA01202110270130 | 39.9 |
|  | 甲苯（μg/L） |  | 2 L |  | 2 L |  | 2 L |
|  | 甲醇（平行样）（mg/L） | FA01202110270139 | 38.8 | FA01202110270140 | 36.1 | FA01202110270141 | 38.9 |
|  | 甲苯（平行样） （μg/L） |  | 2 L |  | 2 L |  | 2 L |
|  | 总氰化物（mg/L） | FA01202110270109 | 0.004 L | FA01202110270120 | 0.004 L | FA01202110270131 | 0.004 L |
|  | 硝基苯（μg/L） | FA01202110270110 | 24.8 | FA01202110270121 | 26.2 | FA01202110270132 | 24.3 |
|  | 总有机碳*（mg/L） | FA01202110270111 |  | FA01202110270122 |  | FA01202110270133 |  |
| 2021年10月28日 | 色度（倍） | FA01202110280101 | 200 | FA01202110280102 | 200 | FA01202110280103 | 200 |
| 备注 | - 低于检出限时，报告显示使用方法的检出限值+L表示； - 样品测定时pH分别为8.2、8.5和8.5。 - 注：☆表示废水检测点位。 |  |  |  |  |  |  |

（以下空白）

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 | 等效连续A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2021年10月29日 |  | 气象条件 | 昼间：无雷电、无雨雪，风速 1.1m/s 夜间：无雷电、无雨雪，风速 1.3m/s |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：93.7dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) 夜测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) |  |  |  |  |
| 检测点位置 | 东厂界1# | 南厂界2# |  | 西厂界3# | 北厂界4# |
| 昼间Leq（dB(A)） | 53.1 | 51.3 |  | 52.6 | 53.2 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 49.4 | 46.5 |  | 47.7 | 49.0 |
| 备注 | 注：▲ 表示噪声检测点位。 |  |  |  |  |

（以下空白）

附表：气象参数表

| 采样日期 | 时间 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年10月28日 | 第一次 | 17.2 | 102.5 | 1.0 | S | 4 | 2 |
|  | 第二次 | 21.8 | 102.5 | 0.8 | S | 3 | 2 |
|  | 第三次 | 20.9 | 102.5 | 0.8 | S | 3 | 2 |
| 2021年10月29日 | 第一次 | 14.1 | 102.6 | 1.3 | S | 7 | 4 |
|  | 第二次 | 16.2 | 102.2 | 1.4 | S | 6 | 4 |
|  | 第三次 | 16.9 | 102.1 | 1.4 | S | 6 | 3 |
| 2021年10月30日 | 第一次 | 18.6 | 102.3 | 1.2 | WS | 5 | 2 |
|  | 第二次 | 19.1 | 102.4 | 1.0 | WS | 4 | 2 |
|  | 第三次 | 19.6 | 102.5 | 1.0 | WS | 4 | 2 |

（以下空白）

# 说    明

1．本检测报告书仅对本委托项目负责。

2．检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。

3．未经本公司书面批准，不得复制本检测报告书。

4．本检测报告书如有涂改、增减无效，未加盖检验印章无效。

5．委托送样检测仅对来样检测结果负责。

6．委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

7．未经本公司书面批准，本检测报告书及我公司名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

8．本报告分为两本，一本交客户，一本连同原始记录一并存档。

# 联系部门：综合部

# 联系电话：15306360369

# 传    真：（0536）5078720

# 邮政编码：261061

# 地    址：高新技术开发区玉泉路518号清馨园

# 第三孵化器玉清大厦901